ReaderSerial.dll

리더기 · 핀패드 · 사인패드 연동 SPEC

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | 1.0 |
| 대상 모듈 | ReaderSerial.dll — Win32(x86), Release |
| 공개 인터페이스 | ReaderSerial.h / C ABI / __stdcall |

문서 범위 ReaderSerial.dll과 POS 사이의 공개 함수, 데이터, 상태, CALLBACK 및 오류 처리 계약을 정의합니다.

배포용 · 외부 연동 인터페이스 명세

개정 이력

| 버전 | 개정일 | 개정 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-09-16 | 최초 작성 — 리더기·핀패드·사인패드 3종 연동 인터페이스 |

작성 방법 최초 배포 이후의 개정부터는 기존 이력을 수정하거나 삭제하지 말고, 개정 버전·개정일·주요 변경사항을 다음 행에 누적하여 기록하십시오.

문서 한눈에 보기

인터페이스 기본 조건

| 구분 | 확인 내용 |
| --- | --- |
| 프로세스 | DLL은 x86 전용입니다. POS도 x86으로 빌드해야 합니다. |
| 배치 | ReaderSerial.dll을 실행 파일과 같은 폴더에 배치합니다. |
| 공개 계약 | 함수 원형, enum, CALLBACK의 정본은 배포본 ReaderSerial.h입니다. |
| 처리 방식 | 함수 반환값은 접수/송신 결과이며, 장비의 최종 결과는 CALLBACK으로 수신합니다. |
| 버전 주의 | Reader_OpenPort는 readerCallback/pinpadCallback/signpadCallback을 모두 받는 7개 인자 버전입니다. |

기본 호출 구조

| 단계 | 처리 | 기능별 구분 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 물리 COM 포트마다 Reader_OpenPort 1회 | 사용 기능에 해당하는 CALLBACK 등록 |
| 2 | 발급된 동일 readerId 사용 | 리더기: Reader_SendCommand / 핀패드: Pinpad_SendCommand / 사인패드: Signpad_SendCommand |
| 3 | 비동기 완료 수신 | 리더기: READER_CALLBACK / 핀패드: PINPAD_CALLBACK / 사인패드: SIGNPAD_CALLBACK |
| 4 | Reader_ClosePort | 차이 없음 |

동일한 Open 방식 리더기·핀패드·사인패드는 별도 Open API를 사용하지 않습니다. 하나의 물리 포트는 Reader_OpenPort() 한 번으로 열며, 같은 readerId를 세 송신 함수가 공유합니다. 장비가 서로 다른 COM 포트에 연결된 경우에만 각 포트를 각각 엽니다.

핵심 Reader_IsPortOpen()은 화면 표시용 조회 함수입니다. 송신 전 선행 검사로 사용하지 말고 Reader_SendCommand()/Pinpad_SendCommand()/Signpad_SendCommand()의 반환값을 직접 처리하십시오.

목차

1. 적용 범위 및 구성

2. DLL 기본 사용 방법

3. 공개 API

4. CALLBACK 공통 규격

5. 장애 복구와 동시 사용 규칙

6. 오류 코드

부록 A. 지원 리더기 명령

부록 B. 지원 핀패드 명령

부록 C. 지원 사인패드 명령

부록 D. 사인패드 연동 유의사항

1. 적용 범위 및 구성

1.1 배포 파일

| 파일 | 용도 | 필수 여부 |
| --- | --- | --- |
| ReaderSerial.dll | 실행 시 로드되는 통신 모듈 | 필수 |
| ReaderSerial.h | 공개 함수·enum·CALLBACK 정본 | 인터페이스 참조 |
| ReaderSerial.lib | 정적 링크용 import library | 연동 방식에 따라 사용 |

별도 초기화/종료 API는 없습니다. Reader_OpenPort/Reader_ClosePort가 수명주기를 담당합니다.

1.2 통신 구성

| 구성 | 포트 오픈 | 콜백 |
| --- | --- | --- |
| 리더기 전용 포트 | 해당 COM 포트에 1회 | readerCallback 등록 |
| 핀패드 전용 포트 | 해당 COM 포트에 1회 | pinpadCallback 등록 |
| 사인패드 전용 포트 | 해당 COM 포트에 1회 | signpadCallback 등록 |
| 멀티패드 공유 포트 | 공유 COM 포트에 1회 | 필요한 CALLBACK 모두 등록 |

주의 BaudRate는 DLL이 고정하지 않습니다. 반드시 실제 장비 설정 또는 장비 연동 규격의 값을 전달하십시오.

2. DLL 기본 사용 방법

2.1 기본 호출 순서

물리 COM 포트별로 Reader_OpenPort()를 호출합니다.

성공 시 반환되는 readerId를 해당 물리 포트의 식별자로 저장합니다.

같은 포트의 리더기 명령과 핀패드 명령은 동일 readerId로 전송합니다.

각 명령의 최종 결과는 해당 CALLBACK으로 수신합니다.

포트 사용 종료 시 Reader_ClosePort()를 호출합니다.

2.2 리더기·핀패드·사인패드 사용 구분

| 구분 | 리더기 | 핀패드 | 사인패드 |
| --- | --- | --- | --- |
| 포트 Open/Close | Reader_OpenPort / Reader_ClosePort | 동일 | 동일 |
| 포트 식별자 | readerId | 동일 readerId | 동일 readerId |
| 송신 함수 | Reader_SendCommand | Pinpad_SendCommand | Signpad_SendCommand |
| 완료 통지 | READER_CALLBACK | PINPAD_CALLBACK | SIGNPAD_CALLBACK |
| 명령 코드 | 부록A 참고, 암호화 리더기 설계서 별도 문서 참고 | 부록 B 참고 | 부록 C 참고 |

비동기 계약 Reader_SendCommand() / Pinpad_SendCommand() / Signpad_SendCommand()가 READER_OK를 반환해도 장비 업무가 성공한 것은 아닙니다. 최종 성공/실패는 반드시 CALLBACK에서 판단합니다.

3. 공개 API

3.1 Reader_OpenPort

int __stdcall Reader_OpenPort(int portNumber, int baudRate, READER_CALLBACK readerCallback, PINPAD_CALLBACK pinpadCallback, SIGNPAD_CALLBACK signpadCallback, void* userContext, int* outReaderId);

| 인자 | 설명 |
| --- | --- |
| portNumber | COM 번호. 예: 3 → COM3. 1 이상 |
| baudRate | 장비 통신 속도. 양수 |
| readerCallback | 리더기 콜백. 핀패드·사인패드만 쓰는 포트는 nullptr 허용 |
| pinpadCallback | 핀패드 콜백. 리더기·사인패드만 쓰는 포트는 nullptr 허용 |
| signpadCallback | 사인패드 콜백. 리더기·핀패드만 쓰는 포트는 nullptr 허용 |
| userContext | 세 콜백에 그대로 전달되는 사용자 포인터 |
| outReaderId | 성공 시 발급되는 식별자. nullptr 불가 |

반환값

| 반환값 | 의미 |
| --- | --- |
| READER_OK (0) | 포트 Open 성공. outReaderId에 유효한 식별자 저장 |
| READER_ERR_INVALID_ARGUMENT (-1001) | 포트 번호/Baud Rate/outReaderId가 잘못됐거나 세 CALLBACK이 모두 nullptr |
| READER_ERR_MAX_READER_COUNT (-1002) | 8개 포트 슬롯이 모두 사용 중 |
| READER_ERR_PORT_NOT_FOUND (-1100) | 지정한 COM 장치가 없음 |
| READER_ERR_PORT_OPEN_FAIL (-1101) | 포트, 종료 Event 또는 수신 스레드 생성 실패 |
| READER_ERR_PORT_ALREADY_OPEN (-1102) | 동일 COM 포트가 이미 사용 중 |
| READER_ERR_PORT_CONFIG_FAIL (-1104) | DCB 또는 통신 Timeout 설정 실패 |
| READER_ERR_INTERNAL (-1900) | 내부 슬롯 확보 오류 |

readerCallback/pinpadCallback/signpadCallback이 셋 다 nullptr이면 READER_ERR_INVALID_ARGUMENT입니다.

최대 8개 포트 슬롯을 사용하며 장비 종류와 무관하게 공유합니다.

오픈에 실패하면 CALLBACK은 발생하지 않으며 outReaderId는 유효하지 않습니다.

3.2 Reader_ClosePort

int __stdcall Reader_ClosePort(int readerId);

수신 스레드와 포트 자원을 정리합니다. 반환 후 해당 readerId의 CALLBACK은 더 이상 발생하지 않습니다. 중복 Close는 READER_OK로 처리될 수 있으나, 이미 해제되어 재사용된 식별자를 보관하지 마십시오.

반환값

| 반환값 | 의미 |
| --- | --- |
| READER_OK (0) | 종료 성공 또는 다른 스레드가 이미 종료 처리 중 |
| READER_ERR_INVALID_READER_ID (-1003) | 유효하지 않거나 이미 해제된 readerId |

3.3 Reader_IsPortOpen

int __stdcall Reader_IsPortOpen(int readerId);

반환값

| 반환값 | 의미 |
| --- | --- |
| 1 | 포트 열림 |
| 0 | 닫힘/오류/전환 중 |
| READER_ERR_INVALID_READER_ID (-1003) | 유효하지 않은 readerId |

3.4 Reader_SendCommand / Pinpad_SendCommand / Signpad_SendCommand

int __stdcall Reader_SendCommand( int readerId, unsigned char commandCode, const unsigned char* data, int dataLength ); int __stdcall Pinpad_SendCommand( int readerId, unsigned char commandCode, const unsigned char* data, int dataLength ); int __stdcall Signpad_SendCommand( int readerId, unsigned char commandCode, const unsigned char* data, int dataLength );

| 인자 | 설명 |
| --- | --- |
| readerId | Reader_OpenPort에서 받은 식별자 |
| commandCode | Reader_SendCommand는 ReaderCommandCode, Pinpad_SendCommand는 PinpadCommandCode, Signpad_SendCommand는 SignpadCommandCode 값 세팅 |
| data | 명령 Data 영역. 없으면 nullptr 리더기는 부록 A와 별도의 암호화 리더기 설계서 문서 참고 핀패드는 부록 B 참고 서명패드는 부록 C 참고 |
| dataLength | Data의 byte 길이. 명령별 형식과 정확히 일치해야 하며 data가 nullptr이면 0 |

반환값

| 반환값 | 의미 |
| --- | --- |
| READER_OK (0) | 명령 전송/시퀀스 시작 성공. 최종 결과는 해당 CALLBACK에서 판정 |
| READER_ERR_INVALID_ARGUMENT (-1001) | 인자 오류. Reader는 data/dataLength 조합, Pinpad/Signpad는 commandCode 또는 명령별 Data 형식/길이 확인 |
| READER_ERR_INVALID_READER_ID (-1003) | 유효하지 않은 readerId |
| READER_ERR_BUSY (-1004) | 같은 readerId에서 리더기·핀패드·사인패드 중 다른 명령 진행 중 |
| READER_ERR_COMMAND_NOT_ALLOWED (-1005) | 리더기 초기화 진행 중 0x60 재요청(Reader_SendCommand), 또는 0xA2/0xAC를 0xA1 진행 중이 아닐 때 호출(Signpad_SendCommand) |
| READER_ERR_PORT_NOT_OPEN (-1103) | 포트가 Open 상태가 아님 |
| READER_ERR_PORT_CLOSING (-1105) | 송신 도중 포트 종료가 시작됨 |
| READER_ERR_SEND_FAIL (-1200) | 시리얼 송신 실패 |
| READER_ERR_INVALID_LENGTH (-1300) | 생성할 전문 길이가 허용 범위 초과 |
| READER_ERR_BUFFER_OVERFLOW (-1301) | 내부 전문 버퍼 용량 초과 |
| READER_ERR_PINPAD_NOT_SUPPORTED (-1400) | pinpadCallback 미등록(Pinpad_SendCommand만 해당) |
| READER_ERR_SIGNPAD_NOT_SUPPORTED (-1500) | signpadCallback 미등록(Signpad_SendCommand만 해당) |
| READER_ERR_READER_NOT_SUPPORTED (-1600) | readerCallback 미등록(Reader_SendCommand 만 해당) |

초기화 명령은 예외적으로 명령을 무효화하고 시작할 수 있습니다. 이미 초기화 중인 경우에는 READER_ERR_COMMAND_NOT_ALLOWED가 반환됩니다.

같은 readerId에서 리더기·핀패드·사인패드 중 다른 명령이 진행 중이면 세 함수 모두 READER_ERR_BUSY를 반환합니다.

4. CALLBACK 공통 규격

핵심 READER_CALLBACK/PINPAD_CALLBACK/SIGNPAD_CALLBACK은 시그니처와 처리 규칙이 같습니다. eventType enum만 ReaderEventType/PinpadEventType/SignpadEventType으로 구분됩니다.

typedef void (__stdcall *READER_CALLBACK)( int readerId, int eventType, unsigned char commandCode, const unsigned char* data, int dataLength, void* userContext); typedef void (__stdcall *PINPAD_CALLBACK)( int readerId, int eventType, unsigned char commandCode, const unsigned char* data, int dataLength, void* userContext); typedef void (__stdcall *SIGNPAD_CALLBACK)( int readerId, int eventType, unsigned char commandCode, const unsigned char* data, int dataLength, void* userContext);

4.1 공통 인자

| 인자 | 설명 |
| --- | --- |
| readerId | 이벤트가 발생한 포트 식별자 |
| eventType | 리더기는 ReaderEventType, 핀패드는 PinpadEventType, 사인패드는 SignpadEventType 값 |
| commandCode | 이 이벤트가 어느 명령에 관한 것인지 식별하는 코드 |
| data / dataLength | 이벤트 데이터와 byte 길이. 데이터가 없으면 nullptr / 0 |
| userContext | OpenPort에서 전달한 값 |

| 구분 | commandCode | data |
| --- | --- | --- |
| READER_CALLBACK | 부록 A | RESPONSE/UNSOLICITED 이벤트일 때 유효 |
| PINPAD_CALLBACK | 부록 B | RESPONSE 이벤트일 때 유효 |
| SIGNPAD_CALLBACK | 부록 C | RESPONSE, COORD 이벤트일 때 유효 |

공통 처리 규칙 결과는 eventType으로 분기합니다. data 포인터는 CALLBACK 실행 중에만 유효하므로 보관할 데이터는 CALLBACK 안에서 즉시 복사하십시오. CALLBACK은 수신 스레드에서 호출되므로 UI 작업은 UI 스레드로 전달하십시오.

4.2 리더기 eventType

| 값 | 이름 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 0 | READER_EVENT_RESPONSE | 정상 |
| 1 | READER_EVENT_TIMEOUT | 명령 응답 시간 초과 |
| 2 | READER_EVENT_LRC_ERROR | 수신 프레임 LRC 불일치 |
| 3 | READER_EVENT_RECEIVE_ERROR | 포트 수신 오류 |
| 4 | READER_EVENT_UNSOLICITED | 비요청 전문(예: 카드 감지 0x76) |
| 5 | READER_EVENT_FRAME_STALL | 미완성 프레임 1초 정체 후 폐기 |
| 6 | READER_EVENT_NAK | 응답 대기 중 리더기가 NAK(0x15) 전송 - 요청 즉시 종료 |

일반 명령 Timeout은 3초, 거래 관련 명령(IC/Fallback/MS 거래·취소, 키인 암호화, 카드정보확인, 거래조회, 평문 PIN 입력)은 200초입니다.

4.3 핀패드 eventType

| 값 | 이벤트 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 0 | PINPAD_EVENT_RESPONSE | 정상 |
| 1 | PINPAD_EVENT_TIMEOUT | 단계 응답 대기 시간 초과 |
| 2 | PINPAD_EVENT_NAK | NAK 수신 |
| 3 | PINPAD_EVENT_LRC_ERROR | 수신 전문 LRC 불일치 |
| 4 | PINPAD_EVENT_TAMPER | Tamper 파손 감지 |
| 5 | PINPAD_EVENT_SEND_FAIL | 포트 송신 실패 |
| 6 | PINPAD_EVENT_RECEIVE_ERROR | 포트 물리 수신 장애 |
| 7 | PINPAD_EVENT_FRAME_STALL | 미완성 프레임 정체 |

4.4 사인패드 eventType

0~7은 PinpadEventType과 동일한 자리를 씁니다(4번만 REJECTED로 의미가 갈립니다 — 사인패드는 Tamper 개념이 없고, 0xA0 요청이 ESC로 거부되는 경우가 그 자리를 대신합니다). 8~9는 사인패드 전용(좌표 스트림, 오류가 아닌 정상 이벤트)입니다.

| 값 | 이벤트 | 발생 시점 |
| --- | --- | --- |
| 0 | SIGNPAD_EVENT_RESPONSE | 유일한 정상 완료. commandCode로 결과 구분 |
| 1 | SIGNPAD_EVENT_TIMEOUT | 단계 응답 대기 시간 초과(종료 후 초기화 전문 복구 재전송이 내부에서 자동 수행됨) |
| 2 | SIGNPAD_EVENT_NAK | 서명 데이터 크기 초과 |
| 3 | SIGNPAD_EVENT_LRC_ERROR | 수신 전문 LRC 불일치(좌표 프레임 0xB1의 LRC 오류는 그 좌표 1개만 조용히 폐기) |
| 4 | SIGNPAD_EVENT_REJECTED | 0xA0 요청에 ESC 응답 — VAN사 식별코드 불일치 |
| 5 | SIGNPAD_EVENT_SEND_FAIL | 포트 쓰기(송신) 실패 |
| 6 | SIGNPAD_EVENT_RECEIVE_ERROR | 포트 물리 장애(케이블 분리 등) |
| 7 | SIGNPAD_EVENT_FRAME_STALL | 미완성 프레임 정체 |
| 8 | SIGNPAD_EVENT_COORD | 0xA1 진행 중 좌표(0xB1) 수신. data = {x, y}, dataLength = 2. 상태 불변 |
| 9 | SIGNPAD_EVENT_COORD_CLEAR | 0xA1 진행 중 좌표가 전체 Clear(0xEE/0xEE)일 때. data = nullptr. 상태 불변 |

좌표 CALLBACK 렌더링 권장 패턴 SIGNPAD_EVENT_COORD는 프레임 1개당 1회, 수신 스레드에서 직접 호출되며 초당 수십~수백 회 발생할 수 있습니다. CALLBACK 안에서 UI를 직접 갱신하지 말고, 잠금(lock) 하에 좌표만 버퍼에 push한 뒤 즉시 반환하고, 실제 렌더링은 UI 스레드의 별도 타이머(16~33ms 주기)에서 버퍼를 스냅샷하여 수행하십시오. BeginInvoke/PostMessage로 좌표 하나하나를 즉시 UI 스레드에 넘기는 방식은 메시지 폭주를 유발할 수 있어 권장하지 않습니다.

종결 이벤트 이후 도착하는 COORD 0xA1 타임아웃 등으로 종결 CALLBACK을 받은 이후에도 내부 복구 처리(최대 1초) 동안 늦게 도착한 좌표가 SIGNPAD_EVENT_COORD로 전달될 수 있습니다. POS는 종결 CALLBACK 수신 이후 도착하는 COORD/COORD_CLEAR를 화면에 반영하지 말고 무시해야 합니다.

5. 장애 복구와 동시 사용 규칙

5.1 포트 복구

DLL은 자동 재연결하지 않습니다. 케이블 분리나 포트 오류 뒤에는 아래 순서로 복구하십시오.

현재 readerId로 송신을 먼저 시도합니다.

READER_ERR_PORT_NOT_OPEN 또는 포트 계열 실패이면 Reader_ClosePort()를 호출합니다.

Reader_OpenPort()로 다시 열고 새 readerId를 저장합니다.

업무 명령을 한 번만 재시도합니다.

재오픈 식별자 Reader_OpenPort() 재호출로 받은 새 readerId로 반드시 교체하십시오. 이전 readerId를 재사용하면 안 됩니다.

READER_ERR_BUSY는 포트 장애가 아닙니다. Close/Open 복구를 수행하지 마십시오.

READER_ERR_INVALID_ARGUMENT, INVALID_LENGTH 등 입력 오류도 재연결 대상이 아닙니다.

5.2 멀티패드 사용

같은 포트를 공유하면 리더기·핀패드·사인패드 명령은 서로 BUSY를 적용합니다(cross-BUSY, 3자로 확장).

리더기 0x60, 핀패드 0xD0, 사인패드 0xA0 세 초기화 명령은 자기 자신과 같은 종류의 장비가 걸려 있을 때만 그 잔여 상태를 무조건 선점합니다. 다른 두 장비 중 하나가 진행 중이면 초기화 명령도 예외 없이 즉시 BUSY로 거절되고 물리적으로 전송조차 되지 않습니다 — 예를 들어 사인패드가 서명 대기 중이면 리더기 0x60도 즉시 BUSY를 반환합니다. 사인패드를 정리하려면 POS가 사인패드 자신의 초기화를 보내야 하고, 리더기를 초기화하려면 사인패드 시퀀스가 끝나기를 기다려야 합니다.

핀패드 진행 중 수신된 리더기 프레임은 처리되지 않을 수 있습니다. 카드 감지 이벤트와 이미 송신한 리더기 명령의 응답도 포함됩니다.

운영 규칙 — 필수 핀패드 명령을 시작하기 전에 진행 중인 리더기 명령이 없어야 합니다. PINPAD_CALLBACK을 받을 때까지 새 리더기 명령을 보내지 마십시오.

사인패드 진행 중 리더기 프레임이 유실될 수 있는 트레이드오프는 부록 D를 참조하십시오.

6. 오류 코드

| 값 | 이름 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 0 | READER_OK | 성공/요청 접수 |
| -1001 | READER_ERR_INVALID_ARGUMENT | 인자 또는 핀패드 Data 형식 오류 |
| -1002 | READER_ERR_MAX_READER_COUNT | 8개 슬롯 모두 사용 중 |
| -1003 | READER_ERR_INVALID_READER_ID | 유효하지 않은 readerId |
| -1004 | READER_ERR_BUSY | 다른 명령 진행 중 |
| -1005 | READER_ERR_COMMAND_NOT_ALLOWED | 현재 상태에서 허용되지 않는 명령 |
| -1100 | READER_ERR_PORT_NOT_FOUND | COM 장치 없음 |
| -1101 | READER_ERR_PORT_OPEN_FAIL | 포트 열기 실패 |
| -1102 | READER_ERR_PORT_ALREADY_OPEN | 동일 COM 포트 사용 중 |
| -1103 | READER_ERR_PORT_NOT_OPEN | 포트가 열려 있지 않음 |
| -1104 | READER_ERR_PORT_CONFIG_FAIL | 통신 설정 실패 |
| -1105 | READER_ERR_PORT_CLOSING | 포트 종료 진행 중 |
| -1200 | READER_ERR_SEND_FAIL | 시리얼 송신 실패 |
| -1300 | READER_ERR_INVALID_LENGTH | 프레임 길이 초과 |
| -1301 | READER_ERR_BUFFER_OVERFLOW | 내부 프레임 버퍼 초과 |
| -1400 | READER_ERR_PINPAD_NOT_SUPPORTED | pinpadCallback 미등록 |
| -1500 | READER_ERR_SIGNPAD_NOT_SUPPORTED | signpadCallback 미등록 |
| -1600 | READER_ERR_READER_NOT_SUPPORTED | readerCallback 미등록 |
| -1900 | READER_ERR_INTERNAL | 내부 오류 |

부록 A. 지원 리더기 명령

| 요청 코드 | 수신 코드 | 기능 |
| --- | --- | --- |
| 0x60 | 0x70 | 초기화 |
| 0x61 | 0x71 | 상태 확인 |
| 0x62 | 0x72 | 무결성 체크 |
| 0x63 | 0x73 | 키 다운로드 시작 |
| 0x64 | 0x74 | 키 다운로드 상호인증 |
| 0x65 | 0x75 | Using Key 전송 |
| 0x67 | 0x77 | IC 거래 |
| 0x68 | 0x78 | IC 거래 완료 |
| 0x69 | 0x79 | IC 거래 취소 |
| 0x6A | 0x7A | Fallback 거래 |
| 0x6B | 0x7B | MS 거래 |
| 0x6C | 0x7C | 키인 번호 암호화 |
| 0x6E | 0x7E | LockType 장비 제어 |
| 0x80 | 0x90 | 음성/동영상 출력 |
| 0x83 | 0x93 | 카드 정보 확인 |
| 0x0D | 0x1D | 리더기 설정 |
| 0x2A | 0x3A | Plain PIN 입력 |
| 0x2B | 0x3B | 거래정보 |
| 0x2C | 0x3C | 암호화 ACN |

A.1 명령 Data 구성

참조 문서 Reader_SendCommand()의 data와 dataLength는 package/docs 폴더에 함께 제공되는 「암호화리더기설계서」의 해당 요청 전문 Data 구성에 따라 작성하십시오. 설계서 파일명의 개정 날짜는 배포 시점에 따라 달라질 수 있습니다.

명령별 필드 순서, 길이, 형식 및 필수 여부는 암호화리더기설계서를 기준으로 합니다.

data에는 STX, Length, CommandCode, ETX, LRC를 포함하지 않습니다. DLL이 이 영역을 자동으로 구성합니다.

DLL은 전달받은 Data를 장비 전문에 넣어 송신하며, 업무 필드의 의미와 값은 판정하지 않습니다.

비요청 이벤트 0x76은 리더기가 자발적으로 송신하는 카드 감지 이벤트이며 READER_EVENT_UNSOLICITED로 전달됩니다.

지원 범위 밖 주요 명령

가맹점 전용(직라인/CGV, L-POINT, 서울대, 티머니, 한화 갤러리아) 명령과 폐기·모호 전문은 기본 배포 범위에서 제외됩니다. 0x6D, 0x6F, 0x81, 0x82 계열도 지원하지 않습니다. 추가 명령이 필요하면 배포사와 사전 협의하십시오.

부록 B. 지원 핀패드 명령

| 명령 | 코드 | 기능 | Data 길이 |
| --- | --- | --- | --- |
| PINPAD_CMD_INIT | 0xD0 | 핀패드 초기화 | 0 byte |
| PINPAD_CMD_PIN_PASSWORD | 0xD1 | 비밀번호 PIN 입력 | 1 byte |
| PINPAD_CMD_PIN_NUMBER | 0xD2 | 번호 PIN 입력 | 1 byte |
| PINPAD_CMD_PIN_DES | 0xD3 | DES 암호화 PIN 입력 | 17 byte |
| PINPAD_CMD_PIN_SEED | 0xD4 | SEED 암호화 PIN 입력 | 13 byte |

요청 코드와 응답 코드가 동일합니다.

B.1 명령 Data 구성

| 명령 | Data 구성 |
| --- | --- |
| PINPAD_CMD_INIT | Data 없음: data=nullptr, dataLength=0 |
| PINPAD_CMD_PIN_PASSWORD | MaxPinLength(1) |
| PINPAD_CMD_PIN_NUMBER | MaxPinLength(1) |
| PINPAD_CMD_PIN_DES | MaxPinLength(1) + WorkingKey(8) + ACN(8) |
| PINPAD_CMD_PIN_SEED | MaxPinLength(1) + RNUM(12) |

괄호 안 숫자는 byte 길이입니다.

MaxPinLength는 ASCII 문자가 아닌 1 byte 정수값입니다. 예: 6은 0x06입니다.

PINPAD_CMD_PIN_SEED의 MaxPinLength는 6 이하만 허용됩니다.

WorkingKey, ACN, RNUM은 원시 binary byte 배열입니다.

화면 문구는 DLL이 명령별 기본값으로 구성합니다. PINPAD_CMD_PIN_DES의 TMKID는 DLL이 0x00으로 구성합니다.

B.2 응답 Data 구성

| 명령 | 응답 Data 구성 |
| --- | --- |
| PINPAD_CMD_INIT | 없음 (dataLength = 0) |
| PINPAD_CMD_PIN_PASSWORD | PINBLOCK(8) — NN(자릿수,1) + PIN + FF 패딩. 예: PIN="1234" → 04 12 34 FF FF FF FF FF |
| PINPAD_CMD_PIN_NUMBER | PINBLOCK(8) — NN 없이 숫자 + FF 패딩. 예: "01046705694" → 01 04 67 05 69 4F FF FF |
| PINPAD_CMD_PIN_DES | E(PINBLOCK)TPK(8) — 암호화된 원시 binary |
| PINPAD_CMD_PIN_SEED | SEED-128 암호문(원문 16byte)을 hex-ASCII로 확장한 32byte 문자열 |

PINPAD_CALLBACK의 data는 PINPAD_EVENT_RESPONSE일 때만 유효합니다. 그 외 이벤트는 항상 data=nullptr, dataLength=0입니다.

PIN 값 자체는 핀패드 내부에서 암호화되어 나오며, DLL은 그 결과를 가공 없이 그대로 전달합니다.

부록 C. 지원 사인패드 명령

| 명령 | 요청 코드 | 수신 코드 | 기능 |
| --- | --- | --- | --- |
| SIGNPAD_CMD_INIT | 0xA0 | 0xA0 | 초기화 요청 |
| SIGNPAD_CMD_SIGN_INPUT | 0xA1 | 0xB1(좌표, 반복) | 서명 입력 요청 |
| SIGNPAD_CMD_SIGN_SEND | 0xA2 | 0xB2 | 서명 전송 요청(0xA1 진행 중에만 허용) |
| SIGNPAD_CMD_SIGN_CANCEL | 0xAC | 0xBC | 서명 취소 요청(0xA1 진행 중에만 허용) |
| SIGNPAD_CMD_CASH_RANDOM | 0xA6 | 0xB6 | 현금카드 입력 요청(난수) |

복호화·검증은 POS 몫 DES 복호화 / MD5 검증 / 압축 해제 / Base64 디코딩은 전부 POS 몫입니다. DLL은 0xB2 응답 Data(치환된 서명 데이터)를 가공 없이 그대로 넘깁니다.

C.1 명령 Data 구성

| 명령 | Data 구성 |
| --- | --- |
| SIGNPAD_CMD_INIT | VAN코드(2) |
| SIGNPAD_CMD_SIGN_INPUT | 해쉬코드생성여부(1) + 치환방식(1) + DES TPK(8, hex) + 메시지1(16) + FS(1) + 메시지2(16) + FS(1) + 메시지3(16) + FS(1) + 메시지4(16) |
| SIGNPAD_CMD_SIGN_SEND | 없음(data=nullptr, dataLength=0) — 0xA1 진행 중에만 허용 |
| SIGNPAD_CMD_SIGN_CANCEL | 없음(data=nullptr, dataLength=0) — 0xA1 진행 중에만 허용 |
| SIGNPAD_CMD_CASH_RANDOM | 요청구분(1) + Working_Key(16) + 메시지1(16) + FS(1) + 메시지2(16) + FS(1) + 메시지3(16) + FS(1) + 메시지4(16) + FS(1) + 난수(32) |

괄호 안 숫자는 byte 길이입니다.

FS는 SPEC이 정의한 고정 구분자(0x1C, 1byte)입니다 — 메시지 필드 사이에 POS가 직접 포함해야 합니다.

메시지 필드(메시지1~4)는 완성형(CP949) 텍스트로 채웁니다. 폭을 넘으면 잘리고 모자라면 뒤쪽 공백(0x20)으로 채워집니다 — DLL이 이 구간만 조합형으로 자동 변환해 전송합니다.

DES TPK는 8byte 원시 binary입니다(이 문서와 예제에서는 16자리 hex 문자열로 표기).

SIGNPAD_CMD_SIGN_INPUT은 메시지4 뒤에 FS가 없고, SIGNPAD_CMD_CASH_RANDOM은 메시지4 뒤에도 FS가 있습니다(뒤에 난수 필드가 이어지기 때문) — SPEC 원문 그대로이며 표기 오류가 아닙니다.

C.2 필드 값 설명

해쉬코드 생성 여부 (0xA1)

| 값 | 의미 |
| --- | --- |
| '0' (0x30) | 생성 안 함 |
| '1' (0x31) | 생성함 (SPEC Default) |

기본적으로는 ‘0’ 사용

서명데이터 치환방식 (0xA1)

| 값 | 의미 |
| --- | --- |
| '0' (0x30) | 치환하지 않음 |
| 'B' | Base64 인코딩 |
| 'E' | 통신제어문자 Escaping (SPEC Default) |

기본적으로는 'B'(Base64) 사용

DES TPK (0xA1)

- 단말기 T-ID 끝 4자리 + 시각(YYMMDDHHMMSS)으로 구성된 16Byte 문자열을 2문자씩 묶어 각 쌍을 1byte hex 값으로 변환해 8Byte로 압축합니다. SPEC 예시: "9717080430204312" → 0x97 0x17 0x08 0x04 0x30 0x20 0x43 0x12.

VAN사 식별코드 (0xA0)

이 배포에서는 항상 "01"(금융결제원, ASCII 0x30 0x31)입니다. SPEC은 01~14의 VAN사별 코드표를 정의하지만, 이 배포는 금융결제원 고정입니다.

요청구분 (0xA6)

| 값 | 의미 |
| --- | --- |
| '0' | 계좌번호 선택 + 계좌비밀번호 입력 |
| '1' | 결제간소화 (계좌번호 선택 + 계좌비밀번호 입력 없음) |
| '2' | 거래결과 확인 |
| '3' | 모바일 현금 IC |
| '4' | payOn |
| '5' | BC모바일 |

Working_Key (0xA6)

단말기 가맹점 다운로드 응답전문의 16Byte DES TPK

난수 (0xA6)

센터에서 수신한 난수 값을 POS가 그대로 전달합니다.

C.3 응답 Data 구성

| 명령(수신 코드) | 응답 Data 구성 |
| --- | --- |
| SIGNPAD_CMD_INIT (0xA0, ACK/ESC) | 없음 (data=nullptr) — 응답이 제어 전문(ACK/ESC)이라 Data 필드 자체가 없습니다. |
| SIGNPAD_CMD_SIGN_INPUT (0xB1, 좌표) | SIGNPAD_EVENT_COORD로 전달됩니다. data={x, y}, dataLength=2 — X/Y 좌표 원시값이며 하위 필드 구분은 없습니다. |
| (0xB2, 서명 전송) | 치환방식에 따라 인코딩된 서명 데이터 전체(DES 암호화 + MD5 해쉬 포함). SPEC이 내부 하위 필드 레이아웃을 정의하지 않아 DLL은 가공 없이 그대로 전달합니다 — 복호화·해쉬 검증·압축 해제·디코딩은 모두 POS 몫입니다. |
| SIGNPAD_CMD_SIGN_CANCEL (0xBC, 서명 취소) | 없음 (data=nullptr) |
| SIGNPAD_CMD_CASH_RANDOM (0xB6, 현금카드 입력) | SPEC은 "처리구분 / 처리결과 / 난수 구분" 필드가 있다고만 서술하고 세부 오프셋은 정의하지 않습니다(구현 범위 밖인 0xB3과 동일 포맷이라고만 참조). DLL은 가공 없이 그대로 전달합니다. |

SIGNPAD_CALLBACK의 data는 SIGNPAD_EVENT_RESPONSE / SIGNPAD_EVENT_COORD일 때만 유효합니다. 그 외 이벤트는 항상 data=nullptr, dataLength=0입니다.

부록 D. 사인패드 연동 유의사항

이 부록은 사인패드를 연동하는 POS 개발사가 리더기·핀패드와 다르게 동작하는 부분에서 반드시 유의해야 할 세부 규칙을 정리합니다.

D.1 0xA2 / 0xAC — 0xA1 진행 중에만 유효한 "찌르기" 명령

SIGNPAD_CMD_SIGN_SEND(0xA2)와 SIGNPAD_CMD_SIGN_CANCEL(0xAC)은 새 명령 사이클을 열지 않습니다 — 이미 0xA1이 진행 중일 때만 허용되는 "찌르기"입니다. 이 상태가 아닐 때 호출하면 READER_ERR_COMMAND_NOT_ALLOWED(-1005)로 즉시 거부됩니다. Data를 실으면(data != nullptr 또는 dataLength != 0) READER_ERR_INVALID_ARGUMENT로 거부됩니다. 서명 완료를 기다리지 않고 전문 하나만 전송한 뒤 즉시 반환하며, 결과는 SIGNPAD_CALLBACK으로 통지됩니다.

D.2 초기화 명령 3종의 admission 규칙

멀티패드(같은 포트 공유) 구성에서 리더기 0x60, 핀패드 PINPAD_CMD_INIT, 사인패드 SIGNPAD_CMD_INIT 세 초기화 명령은 자기 자신과 같은 종류의 장비가 걸려 있을 때만 그 잔여 상태를 무조건 선점합니다. 다른 두 장비 중 하나가 진행 중이면 초기화 명령도 예외 없이 즉시 BUSY로 거절되고 물리적으로 전송조차 되지 않습니다 — 예를 들어 사인패드가 서명 대기 중이면 리더기 0x60도 즉시 BUSY를 반환합니다. 사인패드를 정리하려면 POS가 사인패드 자신의 초기화를 보내야 하고, 리더기를 초기화하려면 사인패드 시퀀스가 끝나기를 기다려야 합니다. (과거 버전에는 한 장비의 초기화가 다른 장비의 상태를 대신 정리해 주는 기능이 있었으나, 실장비 검증에서 다른 장비의 정상 응답을 오염시키는 문제가 발견돼 제거되었습니다.)

D.3 사인패드 진행 중 리더기 프레임 유실 (최대 30초)

멀티패드 구성에서, 사인패드가 서명 대기(0xA1 진행 중, 최대 30초) 상태인 동안 도착하는 리더기 프레임은 유실될 수 있습니다. 핀패드에서 이미 승인된 것과 같은 성질의 트레이드오프이나, 구간이 훨씬 깁니다(핀패드는 통상 응답이 매우 빠르지만, 사인패드는 고객이 서명을 완성할 때까지라는 성격상 30초 전체가 정상적으로 소요될 수 있습니다).

cross-BUSY(§5.2) 덕분에, 사인패드 진행 중 새로 보내려는 리더기 명령은 애초에 READER_ERR_BUSY로 거절되어 이 유실의 영향을 받지 않습니다.

다만 사인패드 명령을 보내기 직전에 이미 접수돼 물리적으로 전송까지 끝난 리더기 명령의 정상 응답과, 비요청 카드 감지 이벤트(0x76)는 여전히 유실될 수 있습니다(이 경우 리더기 쪽은 READER_EVENT_RESPONSE 대신 READER_EVENT_TIMEOUT을 받습니다).

운영 규칙 — 필수 이 DLL은 '고객 입력이 진행되는 동안 POS가 리더기 명령을 새로 보내지 않는다'는 운영 방침을 전제로 이 트레이드오프를 감수하도록 설계되었습니다. 사인패드를 사용하는 POS는 서명 시퀀스가 완료(SIGNPAD_CALLBACK 종결 이벤트 수신)될 때까지 새 리더기 명령을 보내지 마십시오.